# KU Watch Requirements and Final Checklist

ชุดปิดงานวันที่ 20 ตุลาคม 2026

เอกสารนี้คงข้อความข้อกำหนดและเกณฑ์ตรวจรับจาก Requirements Plan V2 แล้วเพิ่มผลตรวจและแหล่งหลักฐานแยกไว้ การยอมรับแต่ละข้อครอบคลุมเฉพาะรอบและวิธีทดสอบที่ระบุ

ผลตรวจรับการทำงาน FR-01 ถึง FR-08 มีหลักฐานตามขอบเขตครบ 8 ข้อ ส่วน NFR-02 และ NFR-05 ผ่านในขอบเขตที่ตรวจ ข้อคุณภาพระบบอีก 6 ข้อยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ทดสอบ

การใช้ GY-51 และแฟลชบนตัวเล็กเป็นขอบเขตปรับที่ผู้ใช้แจ้งว่าอาจารย์อนุมัติ จอใหญ่มี QMI8658 และ MicroSD ข้อความเกณฑ์เดิมในหน้าถัดไปยังคงไว้เพื่อให้ตรวจเปรียบเทียบได้

## สมาชิกตามเอกสารต้นฉบับ

นายศรัณยภัทร สันตะวงค์  6814553074
นายวิชยุตม์ อินแก้ว  6814550971

เอกสารต้นฉบับอยู่ใน Requirements_V2_Original.docx หลักฐานเปิดผ่าน 04_Evidence/index.html หรือพาธที่ระบุท้ายแต่ละข้อ ภาพและคลิปมีวันที่บันทึกของตนเอง

ชีพจรและ SpO2 เป็นค่าทดลอง การเก็บ MQTT สะสมหลายช่วงแยกจากการทำงานต่อเนื่องและอายุแบตเตอรี่

# FR-01 การอ่านค่า

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

อ่านค่าดิบจาก MAX30102 อย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลชีพจร/SpO₂, อ่านค่าการเคลื่อนไหวจาก QMI8658 (ความเร่งและไจโรสโคป) และอ่านค่าจาก BME680 (อุณหภูมิ/ความชื้น)

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

ค่าชีพจร/SpO₂ และการเคลื่อนไหวอัปเดตบนจออย่างน้อย 1 ครั้ง/วินาที และค่า IAQ อัปเดตทุก 3 วินาที โดยระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง 1 นาทีโดยไม่มีข้อผิดพลาด

ผ่านในรอบที่ตรวจ  รุ่น 2.0.15 มีช่วง BPM/SpO2 valid ต่อเนื่อง 69.704 s อ่าน PPG 24.916 Hz และตรวจการอัปเดตจอหลังส่ง SPI สำเร็จ ขอบเขตเป็นการวางนิ้วบนโต๊ะ

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR01_sensor_display.json

# FR-02 การแสดงผล

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

แสดงค่าล่าสุด เวลา ระดับแบตเตอรี่ (อ้างอิงแรงดันจาก INA226) และสถานะการเชื่อมต่อบนจอ Touch Screen Micro Snow ESP32 โดยรีเฟรชทุก 500 มิลลิวินาที และรองรับการสั่งงานด้วยการสัมผัส

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

จอแสดงค่าต่างๆ อย่างถูกต้อง ไอคอน Wi-Fi ตรงกับสถานะจริง และผู้ใช้สามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้าจอหรือตอบสนองการสั่งงาน

ผ่านตามขอบเขต  ตรวจคำสั่งและสถานะตรงกันครบ 11 หน้า ผู้ใช้ยืนยันภาพครบและเลขรุ่น 2.0.15 ทั้งสองจอ หลักฐานนี้แยกจากการวัด touch latency 300 ms

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR02_pages.json

# FR-03 การเชื่อมต่อ

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

ส่งข้อมูลรูปแบบ JSON ขึ้น MQTT broker ที่ topic ku/iot/<group>/<device>/env ทุก 1 วินาที ด้วย QoS 1 และตั้งค่า Last Will (LWT) ไว้ที่ topic /status

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

MQTT client ฝั่งรับได้รับข้อความครบทุกรอบตามช่วงเวลาตลอดการทดสอบ 5 นาที

ผ่านรอบ 5 นาที  รับข้อมูลสด 300/300 รายการในรอบ 300 s ไม่มีลำดับขาด ตรวจ QoS 1 และ LWT แล้ว รุ่น 2.0.15 ช่องว่างระหว่างรับสูงสุด 1.783 s

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR03_mqtt_5min.json

# FR-04 การเก็บข้อมูล

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

บันทึกค่าลง MicroSD เป็นไฟล์ CSV ทุก 5 วินาที พร้อมเวลาที่อ้างอิงจาก PCF85063 RTC และปิดไฟล์เป็นระยะเพื่อป้องกันไฟล์เสียหาย

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

สามารถเปิดไฟล์ใน Excel ได้ คอลัมน์เวลาบันทึกได้ถูกต้อง และไม่มีแถวข้อมูลขาดหาย

ผ่านช่วงที่ตรวจ  ส่งออก MicroSD วันที่ 16 ต.ค. 2026 จำนวน 61 แถว 26 คอลัมน์ ครอบคลุม 301 s เปิดใน Excel แบบอ่านอย่างเดียวได้ ตรวจ hash แล้วไฟล์ไม่เปลี่ยน

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR04_csv_audit.json

# FR-05 Offline

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

เมื่อ Wi-Fi หรือ broker หลุด ต้องเก็บข้อมูลลง MicroSD/NVS อย่างต่อเนื่อง และทยอยส่งข้อมูลค้างย้อนหลังขึ้น MQTT อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์เพื่อป้องกันระบบค้าง

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

จำลองตัด Wi-Fi 10 นาที แล้วต่อกลับ ข้อมูลที่ค้างถูกทยอยส่งขึ้นครบถ้วนโดยไม่มีแถวขาดหาย และการอ่านค่าเซ็นเซอร์หลักในระบบไม่หยุดชะงัก

ผ่านรอบตัด Wi-Fi  ตัด Wi-Fi จริง 614 s เซ็นเซอร์ยังทำงาน ส่งย้อนหลัง 852 รหัส และยืนยันครบ 877 รหัสในฐานข้อมูล ใช้แฟลชของตัวเล็กและ MicroSD ของจอใหญ่คนละเส้นทาง

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR05_offline_10min.json

# FR-06 การแจ้งเตือน

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

แจ้งเตือนบนจอและบนแดชบอร์ดเมื่อ IAQ > 150 หรืออุณหภูมิ > 35 °C ติดต่อกัน 3 รอบการอ่านค่า

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

จำลองป้อนค่าเกินเกณฑ์เข้าสู่ระบบ → ระบบแสดงการแจ้งเตือนภายใน 5 วินาที

ผ่านด้วยค่าจำลอง  ป้อนค่าจำลอง TEMP และ IAQ แยกจากข้อมูลจริง 3 รอบที่ 1 Hz ผ่านทั้ง 2 กรณี เวลาจอสูงสุด 2.951 s และ browser 2.656 s ตามวิธีจำลองในเกณฑ์

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR06_alert_test.json

# FR-07 การตั้งค่า

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

ตั้งค่า SSID / รหัสผ่าน Wi-Fi, ที่อยู่ MQTT broker และค่าขีดจำกัดการแจ้งเตือนได้ โดยไม่ต้องแก้โค้ดหรือแฟลชใหม่ (จัดเก็บผ่าน NVS / Preferences)

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

เมื่อเปลี่ยนค่าแล้วรีบูตระบบใหม่ ค่ายังคงถูกบันทึกไว้และมีผลการทำงานทันที

ผ่านรอบรีบูต  เปลี่ยนค่าเตือนและ topic ผ่านหน้าตั้งค่า รีบูตแล้วค่าคงอยู่ จากนั้นคืนค่าเดิมและรีบูตยืนยันอีกครั้ง รายการกิจกรรมและขนาดไม่เปลี่ยน

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR07_nvs_reboot.json

# FR-08 OTA Update

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ตอนบูตและทุกๆ 24 ชั่วโมง หากมีเวอร์ชันใหม่ให้ดาวน์โหลดและอัปเดตเองผ่าน Wi-Fi พร้อมแสดงเลขเวอร์ชันบนจอและรายงานขึ้น topic /status

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

อัปโหลดไฟล์ .bin เวอร์ชันใหม่ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ → อุปกรณ์ดาวน์โหลดและอัปเดตตัวเองภายใน 24 ชม. และเลขเวอร์ชันบนจอตรงกับที่ติดตั้งใหม่

ผ่าน OTA อัตโนมัติ  อัปเดตผ่าน HTTPS จาก 2.0.14 เป็น 2.0.15 ประมาณ 88.4 s ตรวจ hash และยืนยันบูต ผู้ใช้ยืนยันเลขรุ่นทั้งสองจอ รอบนี้ไม่อัปโหลดผ่าน USB

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR08_automatic_ota.json

# NFR-01 ความน่าเชื่อถือ

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

ระบบต้องทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรีบูตด้วยมือ

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

ทดสอบเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อเนื่องโดยระบบไม่ค้างและยังส่งข้อมูลได้ปกติ

ยังไม่ครบ  รับ MQTT สะสม 30.32 h ช่วงต่อเนื่องยาวที่สุด 8.17 h ยังไม่ครบ 24 h ต่อเนื่อง ผลนี้ครอบคลุมการรับ MQTT และแยกรอบล้มเหลวเดิม

หลักฐาน  04_Evidence/files/soak_snapshot.json

# NFR-02 ความทนต่อความล้มเหลว

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

เมื่อ Wi-Fi หรือ broker ล่ม ระบบต้องทำงานต่อได้ในโหมดออฟไลน์ และเชื่อมกลับอัตโนมัติด้วยกลไก Exponential Backoff

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

จำลองปิด Broker หรือเร้าเตอร์ 10 นาที ระบบไม่ค้าง และเชื่อมต่อส่งข้อมูลเองได้เมื่อเปิดกลับมา

ผ่านรอบเครือข่าย  นาฬิกายังทำงานในช่วง Wi-Fi หลุดจริง 614 s และกลับมาเชื่อมต่อพร้อมส่งข้อมูลค้างเอง ใช้รอบเดียวกับ FR-05

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR05_offline_10min.json

# NFR-03 ประสิทธิภาพ

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

เวลาตั้งแต่เซนเซอร์อ่านค่าจนแสดงบนแดชบอร์ด Grafana ไม่เกิน 5 วินาทีเมื่อออนไลน์ และหน้าจอสัมผัสต้องตอบสนองการสั่งงาน (Touch Latency) ภายใน 300 มิลลิวินาที

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

จับเวลาส่งขึ้น Grafana 10 ครั้ง เฉลี่ยไม่เกิน 5 วินาที และทดสอบการปัด/แตะหน้าจอต้องไม่รู้สึกถึงความหน่วง

ยังไม่ครบ  มีการจับเวลา query และตัวอย่างกราฟ แต่ยังไม่มีชุดวัดครบทั้ง sensor ถึงภาพบน Grafana และการตอบสนองจอสัมผัส 300 ms ตามขอบเขตเดิม

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR_acceptance_comparison.json

# NFR-04 พลังงาน

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

เมื่อใช้แบตเตอรี่ Li-Po 1000 mAh โดยมีการตั้งเวลาหรี่/พักหน้าจอเมื่อไม่มีการสัมผัส ต้องบันทึกและส่งข้อมูลต่อเนื่องได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

ทดสอบจับเวลาการใช้งานจริงจนแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 20% (อ่านค่าแรงดันอย่างแม่นยำจากโมดูล INA226)

ยังไม่ทดสอบ  รอบตรวจใช้ USB ยังไม่มีการจับเวลาจาก Li-Po 1000 mAh จนเหลือ 20% ให้ครบ 6 h และยังไม่สอบเทียบค่ากระแส INA226

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR_acceptance_comparison.json

# NFR-05 ความปลอดภัย

☒  ตรวจผ่านตามขอบเขตที่ระบุ

## ข้อกำหนดเดิม

รหัสผ่าน Wi-Fi และ broker ต้องไม่ hardcode ในซอร์สโค้ดที่ขึ้น GitHub (เก็บใน NVS หรือ secrets.h ที่ถูก .gitignore) และ broker ต้องเปิดการยืนยันตัวตน (Username/Password)

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

ตรวจสอบซอร์สโค้ดใน Repository ต้องไม่พบข้อมูล Credentials ที่เป็นความลับ

ผ่านการตรวจ repository  repository ส่วนตัว SSRobotic/ku-watch ผ่านการตรวจไฟล์ที่ commit และไฟล์แนบ ไม่พบรหัสลับที่รู้จักหรือ private key ระบบ MQTT ใช้การยืนยันตัวตน ชุดปิดงานตรวจซ้ำก่อนอัปโหลด

หลักฐาน  https://github.com/SSRobotic/ku-watch

# NFR-06 ความถูกต้องของข้อมูล

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

ค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3 °C เทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (เผื่อค่าความร้อนสะสมจากตัวบอร์ด) และค่าชีพจร/SpO₂ ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นค่าอ้างอิงเบื้องต้น ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

นำไปเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงที่เชื่อถือได้จำนวน 10 จุด

ยังไม่ครบ  ระบุ BPM/SpO2 เป็นค่าทดลองแล้ว แต่ยังไม่มีชุดข้อมูลอุณหภูมิเทียบเครื่องอ้างอิง 10 จุดตามเกณฑ์ ±3 C

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR_acceptance_comparison.json

# NFR-07 ต้นทุน

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

ต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุดต้องไม่เกิน 3,000 บาท

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

รวมราคาจากตาราง BOM จริง (ครอบคลุมจอ Touch Screen, INA226 และ QMI8658)

ยังไม่ครบ  ยังไม่มีราคาซื้อจริงครบทุกชิ้นสำหรับรวม BOM และเทียบกับงบ 3000 บาท จึงไม่ใช้ราคาประมาณแทนผลตรวจ

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR_acceptance_comparison.json

# NFR-08 การบำรุงรักษา & OTA

☐  ยังไม่ปิดเกณฑ์ตรวจรับ

## ข้อกำหนดเดิม

โค้ดมีการแยกไฟล์ตามโมดูล (Driver → Model → Service → UI) มีการใช้ A/B Partition เพื่อย้อนกลับเฟิร์มแวร์ได้หาก OTA ผิดพลาด และไม่อนุญาตให้อัปเดต OTA หากแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30%

## เกณฑ์ตรวจรับเดิม

ตรวจโครงสร้างไฟล์โค้ด + ทดสอบตัดไฟระหว่างอัปเดต OTA 3 ครั้ง อุปกรณ์ต้อง Rollback และบูตกลับมาทำงานได้

ยังไม่ครบ  มีโครงสร้างโมดูลและ A/B OTA พร้อมข้อจำกัดแบตเตอรี่ แต่ยังไม่มีผลตัดไฟระหว่าง OTA และ rollback ครบ 3 ครั้ง

หลักฐาน  04_Evidence/files/FR_acceptance_comparison.json